FACT SHEET

การบริหารจัดการน้ำ ชุมชนบ้านสาแพะเหนือ

ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ที่มาหรือสภาพปัญหา

บ้านสาแพะเหนือเป็นชุมชนเกษตรกรรม 100% ทำเกษตรตลอดทั้งปี พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ผักกาดเขียวปลี ถั่วพุ่ม ข้าวโพด และพืชผักสวนครัวอื่น ๆ โดยอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ น้ำฝน น้ำจากอ่างห้วยแก้ว และวังเก็บน้ำขนาดเล็กกลางลำห้วยแก้ว  ในช่วงปี 2558-2559 เกิดภัยแล้ง ต้นข้าวยืนต้นแห้งตายคานาเกือบทั้งหมู่บ้าน น้ำในอ่างห้วยแก้วก็แห้งขอด ไม่มีน้ำจะทำเกษตร แต่ในช่วงวิกฤตนั้น ชุมชนได้เข้าร่วมโครงการ “รักษ์ภูผามหานที” ของเอสซีจี มีทีมพนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด มาชวนทำฝายชะลอน้ำและทำงานวิจัย โดยให้ชุมชนทำวิจัยเรื่อง “การจัดการดิน น้ำ ป่า” ทำให้เริ่มเก็บข้อมูลและสามารถหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างเป็นระบบ

แม้ชุมชนจะได้จัดวางระบบกระจายน้ำไว้แล้ว แต่แหล่งต้นน้ำ คืออ่างเก็บน้ำห้วยแก้วมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดินที่ไถพรวนดินบนที่ทำกินถึงขอบอ่างและลำห้วย ทำให้ตะกอนไหลลงอ่าง เกิดตะกอนสะสมจนพื้นที่อ่างลดลง เก็บน้ำได้แค่ 50% จึงมีน้ำไม่เพียงพอต่อการจ่ายน้ำไปทำการเกษตร

วิธีแก้ปัญหา

- ในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ชุมชนได้เก็บข้อมูล วางแผนแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้า ควบคู่กับการดูแลรักษาป่า ไม่ตัดไม้หรือเผาทำลายป่า

- สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำตามเส้นทางน้ำจากอ่างห้วยแก้ว สร้างแหล่งเก็บน้ำเพิ่ม ปรับปรุงแหล่งเก็บน้ำเดิม ป้องกันตะกอนไหลลงแหล่งเก็บน้ำ เพื่อเอาน้ำมาเก็บไว้ใช้ทำเกษตรในฤดูแล้ง

- ชุมชนขุดลอกตะกอนในอ่างห้วยแก้ว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้มากขึ้นอีก 12,000 ลูกบาศก์เมตร

- เมื่อขุดอ่างเก็บน้ำเสร็จแล้ว จะต่อท่อเข้าระบบจ่ายน้ำเดิม คือบ่อพวงคอนกรีตเชิงเขา ตามระดับความสูงของพื้นที่ที่ลดหลั่นกัน ต่อพ่วงกันจำนวน 8 ถัง กระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ 1,200 ไร่

- สร้างบ่อพวงคอนกรีต ขนาด 4 X 4 X 3 เมตร จานวน 8 บ่อ จุน้ำได้ 48 ลูกบาศก์เมตร หรือ 48,000 ลิตรต่อถัง เดินท่อ HDPE จากอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตามระดับความสูงจากอ่างลงมาที่บ่อพวงคอนกรีต 8 บ่อ เพื่อกระจายน้ำให้ทั่วถึง

- ทำฝายใต้ดิน และประตูเปิด-ปิดน้ำ (Stop log) ในลุ่มน้ำห้วยแก้ว บริเวณปลายลำห้วยก่อนออกสู่แม่น้ำวัง เพื่อยกระดับน้ำให้มากขึ้น และควบคุมน้ำบนดิน จำนวน 9 จุด

- ขุดวังเก็บน้ำด้านหน้าฝายใต้ทราย เพื่อสะสมน้ำที่ไหลในลำห้วยให้มีปริมาณมากขึ้น ลึก 2-3 เมตร ยาว 40 เมตร จำนวน 13 วัง จะได้ใช้การสูบน้ำจากวังน้ำขึ้นไปใช้ทำเกษตรได้อีกหลายครั้ง

- ติดมิเตอร์จากบ่อเก็บน้ำคอนกรีตไปยังสวนเกษตร เพื่อควบคุมการใช้น้ำ ไม่ให้ใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือย และเกิดประโยชน์สูงสุด

- ป้องกันตะกอนที่จะไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ เช่น เว้นระยะการไถติดลำห้วย โดยการปลูกต้นไม้ขอบลำห้วยและขอบอ่าง เป็นต้น

ระบบการใช้น้ำหมุนเวียนของลุ่มน้ำห้วยแก้ว มี 2 รูปแบบ คือ

- น้ำที่กระจายจากบ่อพวงคอนกรีต เข้าพื้นที่เกษตรรอบบ่อพวงแล้ว จะไหลลงไปในลำห้วยที่อยู่รอบข้างแปลงเกษตร ทำให้ชุมชนสามารถสูบน้ำจากลำห้วยกลับขึ้นมาใช้ในแปลงเกษตรได้อีก

- น้ำในลำห้วยแก้วบริเวณตอนล่าง (พื้นที่ทุ่งหลวง) จะถูกสูบน้ำขึ้นมาใช้บริเวณพื้นที่เกษตรทุ่งหลวง และด้วยพื้นที่เป็นแบบเทลาดลง จึงทำให้น้ำไหลตามร่องน้ำและพื้นที่เทลาดไหลกลับลงมาในลำห้วยอีกครั้ง ซึ่งในลำห้วยจะมีวังเก็บน้ำที่ชุมชนขุดไว้ก่อนฝายใต้ทราย(ดิน) แต่ละจุด ซึ่งสามารถสูบน้ำขึ้นไปใช้ทำเกษตรด้านบนได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนน้ำใช้ทำเกษตรได้หลายรอบ

ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น

- จากฝายจำนวนมากกว่า 900 ฝาย ที่บ้านสาแพะเหนือ ทำให้ห้วยป่าไร่ที่เมื่อก่อนแห้งแล้งไม่มีน้ำ แต่พอทำฝายชะลอน้ำ เมื่อฝนตกมาก็มีน้ำขังอยู่เป็นแอ่งอยู่นาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้มาก

- น้ำที่ใช้จากแปลงเกษตรแล้ว จะไหลลงไปรวมกันที่ลำห้วยแม่ต๋า ซึ่งปลายลำห้วยได้จัดทำฝายใต้ดิน ประตูเปิด-ปิดน้ำ และวังเก็บน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ต่ออีกทอด สามารถนำมาใช้ทำเกษตรใหม่ในบริเวณโดยรอบที่ทำฝายใต้ดิน ทำให้เกิดการใช้น้ำหมุนเวียน เป็นการบริหารจัดการตลอดทั้งลุ่มน้ำของชุมชน

- ระบบการจัดการน้ำช่วยลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ จากการปล่อยน้ำตามลำห้วยแก้วธรรมชาติ ที่ต้องปล่อยน้ำถึง 5 วัน จึงจะถึงพื้นที่การเกษตรที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน และปล่อยน้าแค่ 5 ครั้งก็หมดอ่างเก็บน้า

- เมื่อน้ำอุดมสมบูรณ์จากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชุมชนสามารถปลูกถั่วญี่ปุ่น ถั่วฝักยาวเตี้ยไร้ค้าง(ถั่วพุ่ม) และผักกาดหวาน ซึ่งเป็นสินค้าหลักของชุมชนได้เพิ่มมากขึ้น ขายได้ราคามากขึ้น นอกจากนี้มีน้ำแล้วก็สามารถขยายไปปลูกผลไม้ยืนต้น เช่น เงาะ ทุเรียน ต่อยอดได้อีก แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ปัจจัยความสำเร็จ

- “ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ” ชุมชนใช้เครื่องมือที่เรียกว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น CBR (Community-based Research) เป็นงานวิจัยด้วยตัวของชุมชนเอง คู่ขนานไปกับงานพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งเป็นเป้าหมายของชุมชน ดังนั้นจะมีการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจวางแผนการลงมือแก้ไข และให้พี่เลี้ยงที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาแนะนำ เช่น ผู้เชี่ยวชาญจากเอสซีจี  สสน. และมูลนิธิอุทกพัฒน์ เป็นต้น

- “เน้นพึ่งตนเองเสียก่อน” ในการร่วมโครงการรักษ์ภูผามหานที ชุมชนเน้นการพึ่งตนเองโดยลงมือทำจริง ไม่รอคอยการช่วยเหลือ ตั้งแต่เริ่มสำรวจเก็บข้อมูล สร้างฝายชะลอน้ำ มีส่วนร่วมในการก่อสร้างระบบเก็บ-จ่ายน้ำ ในการร่วมทำงานทั้งหมดไม่มีค่าจ้างหรือผู้รับเหมาทำให้ ชุมชนเสียสละแรงงาน คิดและทำเองทั้งหมด คิดเป็นแรงงานได้มากกว่า 1,500 แรง ซึ่งโครงการได้ดำเนินงานไปกว่า 3 ปี

- “กระบวนการการมีส่วนร่วมภายในชุมชน” เนื่องจากโครงการนี้ไม่มีงบประมาณค่าจ้างให้ชุมชน ทุกคนต้องลงมือปฎิบัติแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงมีการแบ่งงานกันตามความชอบและความถนัดของแต่ละบุคคลในการก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำต่าง ๆ ซึ่งมีมากกว่า 30 ชุด ต้องใช้เวลาค่อย ๆ ก่อสร้างมากกว่า 2 ปี พูดง่าย ๆ ว่า “ทำเกษตรเพื่อหาเงิน เมื่อว่างก็มารวมกลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ” ทำตามจังหวะธรรมชาติของชีวิต ไม่เร่งรีบเกินไป

- “ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ” มีการประชุมเป็นประจำ นำข้อมูลของทุก ๆ คน มาหารือกันภายในกลุ่ม ให้เห็นภาพเดียวกัน มีการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาการแก้ไขปัญหา

- “โปร่งใส ตรวจสอบได้” ผู้นำไม่ยุ่งเรื่องเงิน งบประมาณที่ได้รับมีคณะกรรมการที่ทุกคนในหมู่บ้านเป็นผู้เลือกมารับผิดชอบ ทั้งก่อนใช้และหลังใช้ มีการสรุปทำบัญชีแล้วนำมาชี้แจงในที่ประชุม ทำให้ทุกคนสบายใจ ซึ่งตลอดระยะเวลาทำงานกว่า 3 ปี ไม่มีข้อทะเลาะเบาะแว้งหรือข้อครหาเรื่องเงิน

- “แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน” เมื่อมีน้ำก็มีการรวมกลุ่ม มีกฎระเบียบในการบริหารจัดการ ทำให้ทุกคนในชุมชนซึ่งมีส่วนร่วม ได้รับประโยชน์ร่วมกันและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังไม่เข้าร่วมมีส่วนร่วมได้เสมอเมื่อมีความพร้อม

- “พี่เลี้ยงเคียงข้าง ไม่ทอดทิ้ง” นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ให้ทำชุมชนเกิดความมั่นใจ คือตัวพี่เลี้ยงจากเอสซีจี ที่ไม่ได้มีบทบาทชี้นำหรือสั่งการ แต่จะเป็นเพื่อนร่วมคิด ร่วมทำ แต่ไม่รับผลประโยชน์ เมื่อติดขัดปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้ หากทำไม่ได้ก็จะหาผู้รู้จริงเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา เรียกว่า “ฮ้องแม่วันตัน แม่คืนได๋” คือ เมื่อเกิดปัญหาเมื่อแจ้งไปกลางวันก็จะมาทันที หรือหากเป็นช่วงเวลากลางคืน ก็ยังรีบมาให้เร็วที่สุด

**********************************